| Lp. | Nr biuletynu | Szybowce objęte biuletynem | Treść biuletynu | Tryb wprowadzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Biuletyn zmian Nr 1 SZD-9bis „Bocian” /1959/ | Dotyczy pierwszych serii A, B i C | Str. nr 1 Wzmocnienie ramion i kolanek w pedałach tylnej kabiny. Str. nr 2 Wzmocnienie obudowy kółka podwozia. Str. nr 3 Wzmocnienie ramion dźwigni hamulcowej w kabinie przedniej i tylnej. Str. nr 4 Wzmocnienie szkieletu przedniej kabiny. Str. nr 5 Dotyczy wypadania prowadnic linek napędu steru kierunku na wrędze nr 10. Str. nr 6 Dotyczy regulacji pedałów w I i II kabinie. | Wprowadzić w remoncie głównym Wprowadzić przy okazji przeglądu technicznego |  |
| 2. | Biuletyn zmian Nr 2 SZD-9bis „Bocian” /1960/ | Szybowce serii A, B i C | Możliwość wymiany kółka startowego o wymiarze  300x125 na  300x135 | Wg życzenia użytkownika – przy remoncie głównym |  |
| 3. | Biuletyn zmian Nr 30 SZD-9bis „Bocian” /SZD-22A, B, C Mucha Std/ /1961/ | Wszystkie szybowce, na których występuje wyginanie się końcówki popychacza | Str. 1 i 2 Zapobieganie możliwości wygięcia się końcówki popychacza napędzającego ramiona płyt hamulców aerodynamicznych – przez modyfikację regulowanej końcówki widełkowej. Str. 3 i 4 Zmiana w połączeniu /i długości/ linek w napędzie zaczepów między wręgą nr 2 i nr 3. | Wprowadzić w toku eksploatacji | Str. 1 i 2 Biuletynu wspólna z SZD-22 A, B i C. |
| 4. | Biuletyn zmian Nr 41 SZD-9bis „Bocian” /1964/ | Wszystkie szybowce serii A, B, C i D. | Zmiana “A”: Rozwiercanie okuć nośnych tylnych skrzydło-kadłub /w przypadku trudności w montażu skrzydeł z kadłubem/. Zmiana “B”: Dotyczy okuć osłony kabiny /w przypadku stwierdzenia zużycia okuć lub wadliwego zamykania się osłon kabiny/. | Wprowadzić w remoncie głównym | Załącznikami są szkice od nr I do VI |
| 5. | Biuletyn zmian Nr 46 /1965/ | Wszystkie szybowce serii 1A, 1B, 1C i 1D zbudowane do 1965 | Zmiana drążka sterowego. | Wprowadzić do dnia 1967-03-31 | SZD-9 bis obowiązuje str. 5 omawianego Biul. |
| 6. | Biuletyn zmian Nr 48 /1965/ | Wszystkie szybowce zbudowane do roku 1963 włącznie, o pedałach konstrukcji rurkowej | Dotyczy pedałów w II-giej kabinie. | Wprowadzić w toku eksploatacji |  |
|  |  | Wszystkie szybowce | Dotyczy siodełka w II-giej kabinie, przedniego sworznia zawieszenia statecznika wysokości /na kadłubie/. |  |  |
| 7. | Biuletyn zmian Nr 50 SZD-9bis „Bocian” 1D /1964/ | Wszystkie szybowce typu „Bocian” 1D | Uzupełnienie do Instrukcji Użytkowania /Załącznik Nr 1/. | Wprowadzić natychmiast | Strony od 1 do 12 |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Biuletyn zmian Nr 51 SZD-9bis „Bocian” /1965/ | Wszystkie szybowce typu „Bocian” zbudowane do 1963r. włącznie | Dotyczy uszkadzania się okuć zawieszenia steru kierunku przy eksploatacji szybowca na wyboistych lądowiskach /kontrola I wymiana okuć/. | Wg uznania użytkownika |  |
| 9. | Biuletyn zmian Nr 58 SZD-9bis „Bocian” /1967/ | - Wzmocnienie okolicy zaczepu dolnego: szybowce „Bocian”: - 1D produkcji WSK-Krosno do końca I kwartału 1968. - wszystkie pozostałe szybowce przy remontach głównych - Zabudowa przepustu rurkowego: wszystkie szybowce, które nie mają takiego przepustu – do końca I-go kwartału 1968r. | Dotyczy wzmocnienia deski kilowej w okolicy zaczepu dolnego oraz zabudowy przepustu rurkowego pod linkę zamykającą zaczep dolny. | Wprowadzić w remontach głównych lub do końca I-go kwartału 1968r. |  |
| 10. | Biuletyn zmian Nr 10 SZD-9bis 1E „Bocian” /1968/ | Szybowce „Bocian” 1E eksploatowane w kraju | Dotyczy zmian wymiany stron w Opisie Technicznym, Instrukcji Obsługi Technicznej, Terminarzu Prac Okresowych szybowca SZD-9 bis 1E „Bocian” /w j. polskim/. | Wprowadzić natychmiast | Załączniki: kopie stron 0-2, 2-3, 2-4, Fig. 13a I 19a Dotyczy tylko APRL. |
| 11. | Biuletyn Nr BR-001/70 SZD-9 bis „Bocian” | - Szybowce „Bocian” – 1C, 1D, 1E - Szybowce produkcji WSK-Krosno Nr fabr. od 779 do 879 włącznie. | Sprawa pękania pokrycia sklejkowego tyłu kadłuba pomiędzy wręgą 24 a dźwigarem statecznika kierunku. | - Wprowadzić w toku eksploatacji - Wprowadzić natychmiast | Szybowce „Bocian” 1E mają wprowadzoną omawianą zmianę od nr fabr. P-530 włącznie. |
| 12. | Biuletyn Nr BR-002/72 “„Bocian” 1E | Dotyczy tylko egzemplarza P-514 | - Sposób usunięcia luzu na górnym zawiasie steru kierunku. - Usunięcie wyginania się końcówek popychacza widełkowego przy zetknięciu z dźwignią hamulca na skrzydle. | Tylko remont egzemplarza P-514 |  |
| 13. | Biuletyn Nr BR-003/72 “„Bocian” 1E | Dotyczy tylko egzemplarza P-514 | Instrukcja naprawy kraty centralnej szybowca SZD-9 „Bocian” 1E nr fabr. P-514 /DM-3232/. | Jak wyżej |  |
| 14. | Biuletyn Nr BE-004/72 | Wszystkie szybowce „Bocian” 1E użytkowane przez Zach. Niemcy. | Dotyczy zmian warunków użytkowania szybowców SZD-9-bis 1E „Bocian” dla GST /NRD/. Wymiana stron /2-1, 2-2, 2-3 and 2-4/. | Wg wymagań GST | Dotyczy tylko NRD. Załączniki: wzór stron do wymiany I wzór tabliczki w kabinie pilota |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Biuletyn Nr BK-005/73 “„Bocian” 1E | Wszystkie szybowce „Bocian” 1E znajdujące się w eksploatacji, remontach I bieżącej produkcji | Dotyczy wymiany śrub mocujących oś koła jezdnego w widelcu podwozia. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 16. | Biuletyn Nr BE-06/75 „Bocian” | Wszystkie szybowce wersji 1C i 1D oraz szybowce „Bocian” 1E do nr fabr. 716 włącznie | Dotyczy wymiany dolnego zawieszenia i napędu steru kierunku | Wprowadzić natychmiast w przypadku stwierdzenia odkształcenia |  |
| 17. | Biuletyn Nr BE-07/75 “„Bocian”” | - Wersja “„Bocian” 1E - Wersja 1C i 1D | - Wprowadzenie nowej strony 3-4a do Opisu Technicznego. - Kontrola okuć skrzydła – przeglądy 200 godzinne. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 18. | Biuletyn Nr BE-08/76 “„Bocian” 1E | Wszystkie szybowce wersji „Bocian” 1E do nr fabr. P-735 | Zabezpieczenie linek steru kierunku przed spadaniem z krążka. | Wprowadzić przy okazji najbliższego przeglądu technicznego |  |
| 19. | Biuletyn Nr BE-09/77 „Bocian” | Wszystkie szybowce „Bocian” 1E, oprócz tych, które mają omawiany otwór wykonany fabrycznie | Wprowadzenie otworu kontrolnego w żebrze zamykającym skrzydła dla wersji SZD-9 bis 1E „Bocian” /do sprawdzania tylnych okuć skrzydłowych/. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 20. | Biuletyn Nr BR-10/77 “„Bocian” 1E | Wszystkie szybowce „Bocian” 1E do nr fabr. P-787 | Dotyczy mocowania pasów plecowych pilota w przedniej kabinie /nowe okucia mocujące/. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 21. | Biuletyn Nr BE-11/77 „Bocian” | Wszystkie szybowce wersji 1C i 1D | Dotyczy przeglądu stanu okuć skrzydło-kadłub w szybowcach wersji 1C i 1D eksploatowanych przez APRL. |  | Dotyczy tylko APRL Anulowany przez BE-027/86 „Bocian” |
| 22. | Biuletyn Nr BE-12/78 SZD-9bis 1E “„Bocian”” | Wszystkie szybowce typu „Bocian” 1E | Dotyczy wymiany końcówki widełkowej popychacza napędu steru wysokości /z duralowej na stalową/. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 23. | Biuletyn Nr BE-13/78 SZD-9bis 1E „Bocian” | Wszystkie szybowce typu „Bocian” 1E | Dotyczy kontroli zabezpieczenia ściągaczy w napędach linkowych /na okoliczność pękania drutu zabezpieczającego ściągacze/. | Kontrolować po każdych 50 godz. Lotu lub nie mniej, niż co 4 miesiące | Zmiana w Instrukcji Obsługi Technicznej na str. 3-4a /dopisany pkt. 14/. |
| 24. | Biuletyn Nr BE-14/78 SZD-9bis 1E „Bocian” | Wszystkie szybowce typu „Bocian” 1E | Dotyczy dodatkowych zderzaków hamulca aerodynamicznego /na siodełku przednim i w skrzynkach hamulców/. | Wprowadzić podczas najbliższego przeglądu lub naprawy |  |
| 25. | Biuletyn Nr BE-15/79 „Bocian” | Szybowce typu „Bocian” 1E od nr fabr. P-462 wzwyż | Przedłużenie resursu szybowcom typu SZD-9bis 1E | Wg uznania użytkownika | Anulowany przez BE-020/80 „Bocian” |
| 26. | Biuletyn Nr BE-016/79 “„Bocian”” | Wszystkie wersje szybowców „Bocian” | Wprowadzenie specjalnych przeglądów 50 godz. okuć głównych łączących skrzydło z kadłubem. | Natychmiast | Anulowany przez BE-020/80 „Bocian” |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 27. | Biuletyn Nr BE-017/9bis/80 „Bocian” | Szybowce o nr fabr. P-525, P-565, P-717, P-472, P-490, P-554, P-566, P-459 | Dotyczy zmiany postanowień biuletynu Nr BE-016/79 w zakresie p. 3.33. /tj. nierównoległości uszu okuć skrzydłowych/ | Wg ustaleń biuletynu | Dotyczy tylko NRD Anulowany przez BE-027/86 „Bocian” |
| 28. | Biuletyn Nr BE-018/9bis/80 „Bocian” | Wszystkie wersje szybowców typu „Bocian” | Wymiana tylnego okucia głównego skrzydła /po 1200 godz. lotu/. | Wg uznania użytkownika |  |
| 29. | Biuletyn Nr BE-019/9bis/80 „Bocian” | Wszystkie szybowce SZD-9bis “„Bocian” 1D” | Przedłużenie resursu do 1200 godzin. |  | Anulowany przez BE-020/80 „Bocian” |
| 30. | Biuletyn Nr BE-020/80 „Bocian” | Wszystkie szybowce SZD-9bis “„Bocian” 1E i “1D” | Przedłużenie resursu szybowców SZD-9bis „Bocian” 1D i 1E /do 2000 godzin lotu – po spełnieniu wymagań niniejszego biuletynu/. | Wg uznania użytkownika |  |
| 31. | Biuletyn Nr BE-021/81 „Bocian” | Wszystkie szybowce SZD-9bis “„Bocian”” 1C, 1D, 1E | Dotyczy dopuszczenia do eksploatacji szybowców typu SZD-9bis, w których wystąpiły pęknięcia głównych okuć głównych. | Wg uznania użytkownika |  |
| 32. | Biuletyn Nr BE-022/81 „Bocian” | Wszystkie szybowce SZD-9bis “„Bocian”” 1D, 1E | Warunki rozszerzenia resursu szybowców SZD-9bis 1D i 1E „Bocian”, do 3000 godzin. | Wg uznania użytkownika |  |
| 33. | Biuletyn Nr BK-023/82 “„Bocian” 1E | Szybowce „Bocian” 1E, od nr P-425 do P-789 włącznie | Wymiana nitów duralowych na stalowe w połączeniu dźwigni napędzającej ster wysokości z rurą skrętną. | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie 200 godz. /z przeglądami co 50 godz./ |  |
| 34. | Biuletyn Nr BE-024/82 „Bocian” | Wszystkie szybowce typu 1D i 1E | Zastąpienie metody magnetyczno-fluorescencyjnej metodą penetracji barwnej przy sprawdzaniu okuć głównych szybowca. |  | Dotyczy APRL |
| 35. | Biuletyn Nr BE-025/82 “„Bocian” 1E | Szybowce „Bocian” 1E, od nr P-425 do P-789 | Sprawdzanie stanu końcówki widełkowej z rowkiem w popychaczu napędzającym ster wysokości w szybowcu „Bocian” 1E. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 36. | Biuletyn Nr BI-026/83 „Bocian” | Wszystkie wersje szybowców „Bocian” | Biuletyn informacyjny o wydanych dotychczas biuletynach. |  |  |
| 37. | Biuletyn Nr BE-027/86 „Bocian” | Wszystkie znajdujące się w eksploatacji szybowce SZD-9bis 1D i 1E „Bocian” | Interpretacja wcześniej wydanych biuletynów na szybowce typu SZD-9bis „Bocian” 1D i 1E oraz związane z tym wyjaśnienia i uzupełnienia. | Wprowadzić natychmiast |  |
| 38. | Biuletyn Nr BI-028/86 „Bocian” | Wszystkie wersje szybowców „Bocian” | Aktualizacja i uzupełnienie załącznika do Biuletynu Nr BI-026/83 „Bocian” |  |  |
| 39. | Biuletyn Nr BE-029/92 „Bocian” | Wszystkie wersje szybowców Bocian | Dotyczy dalszej eksploatacji szybowców „Bocian” 1D i „Bocian” 1E po wylataniu 3000 godzin | Traktować jako informację |  |
| 40. | Biuletyn Nr BA-030/94 „Bocian” | Wszystkie wersje szybowców Bocian | Dotyczy przypadków łamania się zawieszenia pedałów w przedniej kabinie. | Wprowadzić natychmiast |  |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Biuletyn Nr BE-031/2003 | Wszystkie wyprodukowanej szybowce SZD-9bis „Bocian” 1D i 1E | Rozszerzenie resursu do 4000 godzin lotu |  | Anulowany przez Bulletin BE-032/2003 |
| 42. | Biuletyn Nr BE-032/2003 | Wszystkie wyprodukowanej szybowce SZD-9bis “„Bocian”” 1D i 1E | Rozszerzenie resursu do 4000 godzin lotu | Wg uznania użytkownika |  |
| 43. | Biuletyn Nr BE-033/9/2019 SZD-9bis “Bocian” | Wszystkie wyprodukowanej szybowce SZD-9bis “„Bocian”” 1D i 1E | Warunki dalszej eksploatacji Wydłużenie czasu eksploatacji do 7000 godzin lotu | Wprowadzić natychmiast po otrzymaniu biuletynu |  |